ПРОТОКОЛ · МРЕЖОВ ДЕТЕКТИВ

Интернет програмиране · XII клас · Практика 1 · 2 учебни часа

Име: ____________________________________   Клас: _______   Дата: ______________

Мисия 1. Моят компютър в мрежата  ·  ipconfig /all

| Параметър | Моята стойност |
| --- | --- |
| IPv4 адрес и маска |  |
| Шлюз по подразбиране |  |
| DNS сървър |  |
| MAC адрес |  |
| IPv6 адрес (ако има) |  |

Сравни с компютъра на съседа: кое е еднакво, кое е различно и защо?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Мисия 2. От домейн към IP адрес  ·  nslookup / nslookup -type=AAAA

| Домейн | DNS сървър | IPv4 адрес(и) | IPv6 адрес(и) |
| --- | --- | --- | --- |
| ilkoiliev.github.io |  |  |  |
| Друг домейн: __________ |  |  |  |

Защо един домейн може да има повече от един IP адрес?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ · МРЕЖОВ ДЕТЕКТИВ

Име: ____________________________________                                      Страница 2 от 2

Мисия 3. Има ли връзка?  ·  ping -n 4

| Цел | Получени / 4 | Средно време (ms) | Загуба (%) | TTL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.1 |  |  |  |  |
| Шлюз: __________ |  |  |  |  |
| Външен адрес: ______ |  |  |  |  |

Какво означават Reply from, time и TTL? Защо липсата на отговор не доказва непременно липса на връзка?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Мисия 4. Пътят на пакетите  ·  tracert -d -h 20

| Цел | Първи видим преход | Брой видими преходи | Има ли * ? |
| --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |
| _____________________ |  |  |  |

Какво показва * при tracert? Съвпада ли първият видим преход с твоя шлюз?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Мисия 5. Подреди наблюденията по OSI и TCP/IP

| Наблюдение | OSI (слой № и име) | TCP/IP слой |
| --- | --- | --- |
| MAC адрес |  |  |
| IP адрес / ICMP / маршрутизиране |  |  |
| DNS справка |  |  |

Финален извод: какво научи за връзката на компютъра с мрежата?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Оценка: Мисия 1 ___/2   Мисия 2 ___/2   Мисия 3 ___/2   Мисия 4 ___/2   Мисия 5 и извод ___/2     Общо ___/10